[image: image4.png]Iemational
the workd road transport organisation Fcad Transport Union




AG/G101697/SMM




      Женева, 23 ноября.2011
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА, ИСПОЛЬЗУЕМОЕ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ

Обзор законодательства по использованию цепей и зимних шин для проезда автомобилей по заснеженной дороге 

В приложении направляем ассоциациям – членам МСАТ восьмое издание по результатам анкетирования, проведенного Центром информации по использованию цепей и зимних шин для проезда по заснеженной дороге в 43 странах.


Если информация по зимнему оборудованию в какой-либо стране изменится, просим сразу же сообщить об этом в Информационный центр МСАТ по адресу info@iru.org.   
	Страна
	Обязательно ли иметь цепи на борту автомобиля?
	Если да, укажите специфические регионы, а также период времени, в течение которого следует пользоваться цепями
	Сколько пар цепей для проезда по снегу требуется автомобилю или составной части автопоезда или сочлененного автомобиля? (Просим указать предельную максимальную скорость)
	Какие штрафные санкции ожидают нарушителя этого законодательства ?
	Имеется ли законодательство об использовании зимних шин, и какое именно?

(напр.., минимальная глубина протектора, оси, на которые зимние шины должны быть установлены и т.д.) 
	Примечания

(обязательное оборудование,
 другая информация)

	Албания
	Да
	Обязательны к использованию с 01ноября до 30апреля  в следующих регионах: в Северной Албании в префектурах городов Shkodra, Kukesi, Peshkopia, Burrel, Puka, Rreshen и Tropoja; в северо-восточной и юго- восточной Албании и в префектурах городов Librazhd, Pogradec, Korca, Bilisht, Erseka, Gramshi и Permeti
	Цепями должны быть снабжены ведущие оси автобусов и грузовых автомобилей, а также ведущие колеса автопоезда или сочлененного автомобиля.
	Штраф до 25 000 албанских лек (200 долл. США) взимается полицией на месте.
	Новый Кодекс автомагистралей Республики Албании, вступивший в силу 22.07.98г. в соответствии с законом № 8378 Парламента Албании
	

	Армения
	Нет, так же, как и необязательно ими пользоваться
	Пользоваться цепями необязательно, поскольку обычно на главных дорогах равнинной части страны снега нет. Однако в горных районах из-за снегопада дороги могут быть закрыты на некоторое время.
	При пользовании цепями, ими должны быть снабжены ведущие оси автомобилей
	-
	Законодательства, оговаривающего использование зимних шин, нет. Однако водителям не рекомендуется  управлять автомобилем с изношенными покрышками, а следует подбирать тип шин, соответствующий дорожным условиям
	Вскоре ожидается принятие нового законодательства

	Австрия
	Да, все грузовые и пассажирские автотранспортные средства весом более 3,5 т. должны иметь на борту цепи для проезда по снегу. Грузовые автомобили массой более 3,5 т. или менее должны 

быть оборудованы зимними шинами или иметь на борту цепи. 
	С 1 ноября по 15 апреля.
	Цепями должны быть оборудованы, по крайней мере, два ведущих колеса на одной и той же оси. Цепи должны быть совместимы со стандартами ÖNORM. Разрешено аналогичное оборудование для автомобилей из государств из стран ЕС, в номерах которых есть отметка СЕ. Цепи должны монтироваться таким образом, чтобы они закрывали всю поверхность шины, и чтобы был постоянный контакт между цепями и поверхностью дороги. 
	Штраф до 5 000 евро. Автомобиль может быть остановлен, если он угрожает безопасности других пользователей дорогой. 
	Каждый год с 1 ноября по 15 апреля все  грузовые транспортные средства весом свыше 3,5 тонн должны быть обязательно оборудованы зимними шинами как минимум на одной ведущей оси. Минимальная величина протектора с перекрестными краями составляет 6 мм и 5 мм для зимних радиальных шин. Шины должны содержать обозначение M+S, M.S. или M&S. В зимних условиях  грузовые транспортные средства весом 3.5 т или менее должны быть оборудованы зимними шинами на всех четырех колесах. 

Каждый год пассажирские транспортные средства с 1 ноября по 15 марта с восьмью или более местами, исключая место водителя, должны быть оборудованы зимними шинами как минимум на одной оси. Минимальная величина протектора с перекрестными краями составляет 6 мм и 5 мм для зимних радиальных шин. Шины должны содержать обозначение M+S, M.S. или M&S.   
	

	Азербайджан
	Нет
	Не применяется
	Не применяется
	Не применяется
	Нет законодательства
	

	Беларусь
	Нет
	Не применяется
	Пользование цепями не обязательно
	Не применяется
	Не обязательно
	

	Бельгия
	Нет, однако их использование разрешается в условиях заснеженности или обледенения дороги
	Не применяется
	Не применяется
	Не применяется
	Минимальная глубина протектора должна быть не менее 1,6 мм. Шипованные шины запрещены, однако, когда это оправдано атмосферными условиями, Министерство по мобильности может разрешить их использование как исключительную меру и на  определенных этим Министерством условиях
	

	Босния-Герцеговина
	Да, однако обязательное оборудование шин цепями зависит от типа автомобиля, шин и типа их протектора
	С 15 ноября до 15 апреля
	Ведущую ось следует оборудовать как минимум одной парой цепей. 
	В зимнее время проезд автотранспорт-ным средствам и прицепам без зимнего оборудования запрещен. Полиция может отдать водителю распоряжение оборудовать автомобиль цепями или отогнать автомобиль туда, где можно приобрести зимнее оборудование. В случае нарушения водители наказываются штрафом на сумму около 20 Евро, а транспортные компании – на сумму от 200 до 2500 Евро..
	Пользование зимними шинами оговорено Законом о безопасности дорожного движения. На шинах должна  указываться маркировка MS, M+S или M&S с изображением снежинки, а протектор должен быть глубиной не менее 4 мм.
	Во всех автобусах и грузовых автомобилях должна находиться лопата и мешок с 20-50 кг. песка.. 



	Болгария
	Да; во всех автобусах и грузовых автомобилях, въезжающих в Болгарию, должны быть в наличии  цепи для проезда по снегу, иначе им будет отказано во въезде.
	В зависимости от условий компетентные органы могут ввести обязательное использование цепей при проезде через горные перевалы. Также ими следует пользоваться в соответствии с соответствующим дорожным указателем, согласно которому цепями обязательно должны быть оборудованы не менее 2-х ведущих колес. 
	Одна пара цепей на автомобиль
	При отсутствии в автомобиле цепей, такому автомобилю будет запрещён проезд по участку дороги, обозначенному соответствующим указателем, а автомобиль, чтобы не препятствовать движению автотранспорта, будет отбуксирован на ближайшую подходящую стоянку в радиусе 500 м. Если водителю потребуется дополнитель-ная  буксировка, за это с него будет взыскана оплата.  
	Специфического законодательства нет.
	Шипованные шины запрещены

	Хорватия
	Да
	По всей стране: закон определяет выражение «В зимних условиях» как слой снега на дороге не менее 5см., или когда дорога покрыта льдом (сильный мороз)
	Одна пара цепей на ведущей оси и лопата. 
	В зимних условиях автомобилям, а также автобусам без зимнего оборудования проезд по дорогам запрещен; полиция может отдать водителю распоряжение оборудовать автомобиль цепями или отогнать его в место, где можно приобрести зимнее оборудование. Штраф: 6000 хорватских крон (HRK) с компаний, выпускающей на линию автомобили без необходимого оборудования, 1000 HRK с перевозчика, выполняющего автоперевозки за свой счет, и 150 HRK с водителя, не оборудовавшего свой автомобиль цепями для проезда по заснеженной дороге
	В зимних условиях автомобили должны быть оборудованы, по крайней мере, двумя зимними шинами (m+s) на ведущей оси или летними радиальными шинами на всех колёсах. Протектор шин должен быть не менее 4 мм. Шипованные шины запрещены.
	Обязательное зимнее оборудование в дополнение к цепям и зимним шинам, во всех автомобилях должна быть лопата 

	Республика Чехия
	Heт, однако cогласно соответствующeмy дорожному знаку они должны монтироваться на дорогах, покрытых снегом

[image: image1.emf]

	Цепи обязательны с 1 ноября по 30 апреля только на участках дороги, указанных дорожным знаком
	Ведущая ось должна быть снабжена парой цепей. Максимальная скорость 50 км/час.
	1 штрафной пункт и штраф на сумму от 1500 до 2500 CZK 
	Акт по техническим условиям  (341/2002), Положение 202/2008 и Положение 30/2001 – Закон о дорожном движении (N°361/2000 Coll, §40a). 

С 1 ноября по 31 марта на всех дорогах зимние шины должны быть смонтированы на всех колесах автомобилей весом до 3,5 т.; для автомобилей общей массой более 3,5 т., только на ведущих колесах. 
Минимальная глубина протектора для автомобилей весом более 3,5т. – 6 мм., а для автомобилей, вес которых равняется или превышает 3,5 т, - 4 мм. На шинах должна быть маркировка M+S, M.S. или  M&S. 

Пользоваться шипованными шинами запрещено.
	

	Дания
	Законодательства нет
	Не применяется
	Не применяется
	Не применяется
	Пользоваться шипованными шинами разрешено только с ноября 1 по 15 апреля. 
	

	Эстония
	Нет
	Не применяется
	Не применяется
	Не применяется
	Иностранные автомобили оборудовать цепями необязательно. Минимальная глубина протектора шин – 1,6 мм. 
	

	Финляндия
	Нет
	Не применяется
	Не применяется
	Не применяется
	Для автомобилей общей массой менее или равной 3,5т. пользоваться зимними шинами обязательно с декабря по февраль. 

Для автомобилей общей массой более 3,5 т. зимние шины не обязательны, однако протектор шин должен быть более 1,6 мм.
	

	Франция*
	Нет, однако цепями следует оборудовать шины на покрытых снегом дорогах, согласно соответствующему дорожному знаку, именуемому В26 
[image: image2.emf]
	Использование разрешено на всех покрытых снегом дорогах, независимо от периода. Использование обязательно на участках дорог, отмеченных указателем В26 “Equipements speciaux obligatoires” (использование зимнего оборудования обязательно)
	Спецификации о пользовании зимними шинами нет; однако статья 9 Указа от 18.07.1985г. оговаривает, что съёмное оборудование против скольжения на дороге должно гарантировать, чтобы не возникало проблем, когда автомобиль трогается с места, чтобы рулевое управление и тормоза функционировали нормально.
	Штраф четвертой категории: 135 Евро. Если штраф не уплачен, или если требование об его уплате не представлено в течение 30 дней, штраф с единообразной ставкой увеличивается до 375 евро. При  некоторых обстоятельствах автомобиль может быть задержан.
	Указ от 18 июля 1985 года разрешает пользоваться оборудованием против скольжения (шипованные шины и цепи для проезда по заснеженной дороге). Таким оборудованием можно пользоваться с субботы до 11 ноября до последнего воскресенья марта следующего года. Такое оборудование разрешено для транспортных средств, занятых в общественных пассажирских перевозках и грузовых автомобилей, вес которых менее  или равен 3.5т. 

(Максимальная скорость: 90 км./час). 
	

	Грузия
	Только на некоторых участках дороги
	Пользоваться цепями обязательно на горных перевалах Choloki и Rikoti, на автомагистрали Sarpi – Батуми-Тбилиси, (граница Турции и Грузии), и на горном перевале Jvari, на автомагистрали Larsi – Тбилиси (граница России и Грузии).
	Цепями должны оборудоваться только ведущие оси.
	Нет спецификации
	-
	

	Германия
	Нет, однако, ими следует пользоваться на покрытых снегом дорогах в соответствии с дорожным знаком
	На участках дороги, отмеченных указателем. Специфического периода для пользования нет (см. графу «Примечания) 
	Цепями должна быть оборудована ведущая ось (оси) автомобилей; максимальная скорость 50 км/час.
	В случае несоблюдения правил в соответствии с дорожным знаком, указывающим на обязательное пользование цепями, взимается штраф в соответствии с §49, ст. 3, №4 StVO (Strassenverkehrs-Zulassungs-Ordnung)
К нарушителям, не соблюдающим законодательства  о зимних шинах, штраф составляет от 40 до 80 евро.  
	-
	Специфического периода, когда следует пользоваться цепями, нет, однако, «если обстоятельства того требуют, автомобили должны быть оборудованы зимними шинами, цепями, лопатой, ледорубом, жёсткой буксирной балкой или буксировочным тросом»

	Венгрия
	Нет; однако, если на погранпереходе установлен знак «Обязательное пользование цепями», в Венгрию могут въезжать только автомобили, снабженные цепями, необходимыми для оборудования, по крайней мере, одной ведущей оси.
	Цепи обязательны на участках дороги, обозначенные знаками «Обязательное пользование цепями» и окончание «Окончание участка обязательного пользования цепями».
	Цепями должна быть оборудована, по крайней мере, одна ведущая ось, максимальная скорость 50 км/час
	За пользование цепями на сухой дороге взимается штраф
	Специфического законодательства нет. Примечание: в исключительных погодных условиях въезд автомобилей в Венгрию может быть ограничен
	

	Ирландия
	Нет. Законодательства  об использовании цепей в Ирландии не применяются. Считается, что погодные условия не настолько суровые, чтобы требовать использования цепей.
	Не применяется
	Не применяется
	Не применяется
	Законодательства нет
	

	Италия
	Нет; однако, ими должны снабжаться шины автомобилей на покрытой снегом дороге в соответствии с дорожным знаком
[image: image3.emf]
	Цепи обязательны зимой при пересечении перевалов в Альпах, а также, в соответствии с дорожным знаком, цепями следует пользоваться на всех дорогах, покрытых снегом
	Минимум одна пара на автомобиль
	Штраф от 78 до 311 евро.
	Ст. 6 кодекса автомагистралей: соответствующие компетентные органы посредством дорожного знака указывают на обязательное пользование оборудованием против скольжения на дороге (цепи или зимние шины), если дорога покрыта снегом или льдом.
	

	Казахстан
	Законодательства нет
	Не применяется
	Не применяется
	Не применяется
	Законодательства нет
	

	Кыргызстан
	Нет
	Не применяется
	Не применяется
	Не применяется
	Законодательства нет
	

	Латвия
	Нет
	Информации нет
	Специфического законодательства нет
	Любое нарушение наказывается в соответствии с Административным Кодексом Министерства Внутренних Дел
	В соответствии со статьёй 182 правил дорожного движения Латвии, использование зимних шин обязательно только для грузовых и пассажирских автомобилей общим весом, который равен или больше 3,5 т. с 01.12 до 01марта. В качестве альтернативы зимним шинам могут использоваться шипованные шины. Использование шипованных шин запрещено с 01.05. до 01октября.
	

	Литва
	Нет
	Не применяется
	Не применяется
	Не применяется
	Использование шипованных шин запрещено с 10 апреля . до 01 ноября. Для автомобилей общим весом до 3,5т. использование летних шин запрещено с 10ноября до 01апреля . Минимальная глубина протектора в соответствии с категорией автомобиля: М2 – 2.0 мм. (с 10 ноября до 01апреля .- 3 мм.); М3 – 2,0 мм., N2 и N3 – 1,0 мм., О3 и О4 – 1.0 мм.
	

	Люксембург
	Нет
	Не применяется
	Не применяется
	Не применяется
	Начиная с октября 2012г., при преобладании снегопада и оттепели, когда дорога покрыта льдом, легковые и другие транспортные средства весом до 3,5 т. должны быть оборудованы шинами M&S на всех четырех колесах. Туристические автобусы и грузовые автомобили должны быть оборудованы шинами M&S на всех ведущих осях.  В ближайшие месяцы состоится голосование по  соответствующему положению. 
	Легковые автомобили и автофургоны должны быть оборудованы шинами с маркировкой S или M+S  



	Македония
	Да
	На территории всей страны, с 15ноября до 15марта. 
	Если по техническим причинам колеса туристических автобусов и грузовых автомобилей  весом более 3,5 т. не могут быть оборудованы цепями, они должны быть оборудованы зимними шинами, и на борту у них должна быть лопата.  
	Штраф за несоблюдение требований к зимнему оборудованию в сумме не менее  25 евро. 
	Для автомобилей  весом более 3,5 т.: Зимние шины с глубиной протектора 6 мм., или летние шины на всех колесах с глубиной протектора не менее 4 мм. вместе с цепями на колесами или с другими соответствующи-ми устройствами. На зимних шинах должна быть нанесена маркировка "M.S, M+S или M&S с изображением снежинки
	Водителям рекомендуется иметь на борту автотранспортно-го средства лопату

	Молдова
	Законодательства нет
	Не применяется
	Не применяется
	Не применяется
	Законодательства нет
	

	Монголия
	Да
	Пользоваться цепями обязательно на всей территории Монголии с октября по май, но особенно в регионах Bayan-Ulegy, Ubsa, Khobdo, Zhabhan, Hubsugul, Arakhangai, Hentei и Selenge
	Ведущая ось должна быть снабжена парой цепей. Максимальная скорость автомобиля с цепями на шинах – 20-25 км/час. 
	В случае нарушения законодательства  по использованию цепей или по состоянию шин, дальнейшее движение автомобиля запрещается
	Стандарты, касающиеся глубины протектора, и состояния шин (допустимая степень изношенности), содержатся в «Технических требованиях для автомобилей MNS –4598-98».
	Рекомендуется иметь при себе следующее оборудование: лопату, жёсткую буксирную балку, стальной буксировочный трос, лебедку и зимние шины

	Нидерланды
	Нет
	Нет информации
	Не применяется
	Не применяется
	Не обязательно, но и не запрещается
	

	Норвегия
	Да

.
	В зимний период обязательно иметь правильное количество цепей на борту  автомобиля полным весом более 3,5 т., независимо от условий вождения на данный момент. Это применяется на территории всей страны. В северных землях Nordland, Troms и Finnmark период зимы длится с 16октября по 30апреля ., на остальной территории Норвегии зимний период длится с 01ноября до первого понедельника после второго дня Пасхи. Компетентные органы могут сделать исключения из этих правил. 

	Шины автомобиля должны быть оборудованы цепями таким образом, чтобы между цепями и поверхностью дороги был постоянный контакт, цепи следует монтировать независимо от типа шины. Автомобили общим весом 3,5т. должны оборудоваться по меньшей мере тремя цепями - одной на переднее колесо и двумя – на ведущую ось. Для сочлененного автомобиля, две составные части которого имеют максимально разрешенный вес более 3,5 т., если ведущие оси снабжены двойными шинами, следует использовать не менее семи цепей. Одну цепь следует монтировать на переднюю шину, по одной – на каждую шину ведущей оси и две – на прицеп. Если ведущая ось автомобиля снабжена одиночными шинами или если используются двойные цепи, достаточно пяти цепей , поскольку только две цепи будут смонтированы на шины ведущей оси.
	Не применяется
	Если водитель намерен вести автомобиль по дорогам, которые могут быть покрыты снегом и льдом, автомобиль должен быть снабжён зимними шинами. Глубина их протектора должна быть не менее 3 мм. (рекомендуемая глубина – 5 мм.). Если это не противоречит условиям движения, шипованные шины запрещены в период между первым понедельником после второго дня Пасхи и 31октября. В землях Norland, Troms и Finnmark они запрещены с 01.05 по 15октября. Компетентные органы могут сделать исключения из этих правил.
	С автомобилей, оборудованных шипованными шинами, взимается налог за въезд в города Oslo, Trondheim и Bergen. Полная информация иразмещена на норвежском, немецком, английском, русском и польском языках на сайте http://www.donnadiesel.no/
 

	Польша
	Нет; однако их использование обязательно в соответствии с дорожным знаком
	Использование цепей обязательно на участках дорог, обозначенных дорожным знаком (параграф 42 Законодательства  от 21.06.99 Министров Транспорта и Внутренних дел). В таблице, расположенной под знаком, указаны типы автомобилей, на которые распространяется действие данного законодательства . Окончание действия обязательного законодательства  также указано дорожным знаком. Пользоваться цепями можно только на дорогах, покрытых снегом.
	При пользовании цепями ими следует оборудовать не менее чем два ведущих колеса.
	Штраф до 200 PLN
	Специфического законодательства нет. Однако статья 66.1 Закона о дорожном движении оговаривает, что автомобиль должен быть сконструирован и оборудован таким образом, чтобы его эксплуатация не угрожала безопасности людей, находящихся в нём, а также безопасности других пользователей дорогой. Пользоваться шипованными шинами запрещено.
	

	Португалия
	Нет, однако, в соответствии с дорожным знаком (С-18) их использование обязательно для всех автомобилей.
	Эти знаки обычно расположены вдоль дорог в горных местностях, таких, как Serra da Estrella
	При пользовании цепями их следует монтировать на ведущую ось автомобиля
	В случае несоблюдения соответствую-щего дорожного знака налагается штраф от 24.94 до 124.70 Евро.
	Нет законодательства.
	

	Румыния
	Нет, однако, при плохих погодных условиях их использование обязательно в целях безопасности.
	Специфического периода пользования цепями не существует. Однако, в параграфе 14 Экстренного Распоряжения   № 195 от 12.12.02, касающегося проезда по дорогам общего пользования, (повторно опубликовано в Официальном журнале № 670 от 03.08.2006г.), оговорено, что водителю автомобиля максимально допустимой массой более 3,5 т. запрещен проезд по обледенелой дороге без цепей или утвержденного оборудования против скольжения.
	Спецификации нет
	Предупреждение или штраф от 2.500 до 4 000 новых румынских лей (RON)
	Зимние шины требуется монтировать на ведущей оси/осях для всех автомобилей полным весом более 3,5 т. и для транспортных средств для перевозки пассажиров с количеством мест более 8+1 на дорогах, покрытых снегом и/или льдом. Глубина протектора должна быть не менее 2 мм. Шины должны иметь маркировку M+S, M.S. or M&S. Шины «на все сезоны» не допускаются.
.
	С 01. 11. 2011г. в целях безопасности обязательно пользоваться зимним оборудованием на  участках дорог, покрытых снегом или льдом.

	Россия
	Нет, водитель может пользоваться цепями по своему усмотрению
	Цепями рекомендуется пользоваться на Урале
	Не применяется
	Не применяется
	Специфического законодательства нет; водитель может пользоваться зимними шинами по своему усмотрению
	

	Словакия
	Не обязательно; однако конструкция автомобиля должна быть удобной для пользования цепями (касается автотранспорт-ных средств, выпущенных после 01.01.72г.)
	Пользование цепями обязательно на дорогах, где Дорожной Администрацией установлены предупреждающие знаки (С31) “Snehove retaze”
	При пользовании цепями их следует монтировать на каждую шину ведущей оси
	Штраф до 60 евро крон; однако, если нарушение этого законодательства  вызвало дорожно-транспортное происшествие, к нарушителю применяются различные санкции – от штрафа на сумму более, чем 60 евро, до тюремного заключения в случае смертельного исхода.
	В зимних условиях все автомобили с количеством мест не более 8 (за исключением водительского сиденья) и для автомобилей весом менее или равным 3,5 т. должны быть оборудованы зимними шинами. 

На шинах должна быть маркировка M+S, M.S. или  M&S.
С 15 ноября по 31 марта все автомобили с количеством мест не более 8 (за исключением водительского сиденья) и автомобили массой более 3,5 т., должны быть оборудованы зимними шинами как минимум на одной ведущей оси 


	

	Словения
	Да
	Зимнее оборудование обязательно с 15 ноября до 15 марта. В этот период, когда того требуют погодные условия, ведущие оси всех автомобилей должны быть снабжены цепями.
	Минимальные требования для автомобилей и сочлененных автомобилей массой более 3,5т.: зимние шины на ведущей оси (осях) или летние шины с цепями на ведущей оси (осях). Автомобили с постоянным четырёхколёсным приводом должны быть оборудованы цепями на задней оси. 
	Спецификации нет. Однако автомобили без зимнего оборудования, мешающие нормальному движению транспорта по покрытой снегом или обледенелой дороге, задерживаются полицией
	Зимними шинами считаются шины, на которые нанесена отметка “M+S”, и протектор которых составляет не менее 4 мм.  Использование шипованных шин запрещено.
	Во всех автомобилях должна иметься лопата.


	Испания
	Нет, однако, на некоторых участках дороги пользоваться цепями обязательно
	Цепи обязательно монтировать на шины на некоторых участках дороги в горных районах
	Не применяется
	Специфического законодательства  нет
	Специфического законодательства  нет
	

	Швеция
	Нет
	Не применяется
	Не применяется
	Не применяется
	Специфического законодательства  нет; однако разрешается  пользоваться шипованными шинами с 01 октября до 30 апреля и при преобладании зимней погоды
	

	Швейцария
	Нет; однако, на некоторых участках дорог пользоваться цепями обязательно
	Пользоваться цепями обязательно на дорогах с указателями “Chaines a neige obligatoires”, период времени для пользования цепями не уточнён, поскольку в некоторых районах Альп летом может идти снег
	Не менее двух ведущих колёс на одной и той же оси, или по одному с каждой стороны должны быть снабжены металлическими цепями для проезда по снегу или аналогичным оборудованием, изготовленным из другого материала, разрешенного Федеральным Департаментом Юстиции и Полиции (OSR Art.29)
	Если, в соответствии с дорожным знаком, пользоваться цепями обязательно, а автомобиль ими не снабжен, взимается штраф 100 швейцарских франков
	Шипованными шинами пользоваться разрешается с 01 ноября до 30 апреля (ОЕТV Art.61/Art.62)
	

	Турция
	Да
	Регион или период времени не уточняется. Положение лишь требует, чтобы в условиях снегопада или обледенения в автомобиле имелись цепи.
	Одна пара
	Водитель может быть оштрафован и дальнейший проезд ему будет запрещен.
	Пользоваться  зимними шинами необязательно.
	

	Туркменистан
	Нет
	Не применяется
	Не применяется
	Не применяется
	Законодательства нет
	

	Украина 
	Нет
	Не применяется
	Не применяется
	Не применяется
	Указ Кабинета Министров Украины №1306  от 10 октября 2001 «Правила дорожного движения»
	

	Великобрита-ния
	Нет; однако, пользоваться ими не запрещено. Использование шин контролируется общим законодательством: «шина не должна быть неудобной в использовании или для применения в условиях, вызвавших её использование», напр., если нет снега, или если возможно повреждение дороги.
	Не применяется
	Не применяется
	Не применяется
	Не обязательно; пользование зимними шинами  контролируется общим законодательством: «шина не должна быть неудобной в использовании или для применения в условиях, вызвавших её использование», напр., если нет снега, или если возможно повреждение дороги. Если количество мест в автомобиле превышает 8 или полный вес автомобиля превышает 3,5 т., минимальная глубина протектора – 1 мм. ¾ рисунка протектора по окружности всей шины. Для автомобилей, вес которых не превышает 3,5 т., глубина протектора – 1,6 мм. центральных ¾ рисунка протектора по окружности всей шины
	Рекомендуется больше, чем минимальная глубина протектора. Ассоциация RHA рекомендует протектор глубиной 5 мм. при покрытой льдом или снегом дороге.

	Узбекистан
	Нет. Законодательства касающегося использования цепей, нет.
	Не применяется
	Не применяется
	Не применяется
	Законодательства нет.
	


Источник: Ассоциации-члены МСАТ, 2011г.

