[image: image1.png]Iemational
the workd road transport organisation Fcad Transport Union



CIT/G101524/JMA 





      Женева, 13.09.2011

КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК МЕР ПО ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ - ПРИНЯТ

Обновленный контрольный список мер по противопожарной безопасности принят на последнем заседании Технической Комиссии МСАТ в Хельсинки 6 сентября 2011 года
I. КОНТРОЛЬНЫЕ СПИСКИ МЕР ПО ПРОВЕРКЕ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОРОДСКИХ/ТУРИСТИЧЕСКИХ АВТОБУСОВ И ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ – НОВАЯ ВЕРСИЯ 

1. Обязанности водителя 
а) ПЕРЕД РЕЙСОМ водитель обязан проверить:  
· Давление в шинах (визуальная проверка на ежедневной основе – тест шин на еженедельной основе).

· Особенное внимание следует обращать на то, чтобы сдвоенные шины не соприкасались друг с другом

· Не вытекает ли какая-либо жидкость на мостовую (визуальная проверка).
· Убедиться, что из глушителя не вытекает масло, и не идёт слишком густой дым синего цвета (потребление масла в турбокомпрессоре).

· Надлежащее функционирование систем предпускового подогрева (двигатель и внутренний отсек).

· Компоненты выхлопной системы не покрыты нагаром. 
b)  ПРИ УПРАВЛЕНИИ АВТОМОБИЛЕМ водитель обязан:
· Проверьте показания указателя температуры охлаждающей жидкости;

· Проверьте сигнал системы обнаружения возгорания (автомобили должны быть ими оборудованы).

· Проверьте системы обнаружения дыма и нагревания для внутреннего отсека (автомобили должны быть ими оборудованы).

· Проверьте систему контроля за давлением в шинах (если автомобиль ею оборудован)
· Избегайте перегревания

· Если двигатель, тормоза или замедлитель перегрелись/или когда чувствуются необычные запахи или запах дыми или если вы видите дым, остановите автомобиль.

· Паркуйте автомобиль на безопасной  стоянке. 
· Избегайте перегрузки автомобиля потому, что она ведет к повышению температуры всех узлов автомобиля!

· Записывайте в отчет о ежедневной работе информацию о неполадке (неполадках) с указанием пройденного расстояния и времени. 

· Проверьте, не горят ли предупреждающие индикаторы.

· Проверьте, правильно ли работает замедлитель (гидравлический или электрический).

c)  ВЫПОЛНИВ РЕЙС, водитель обязан:

· Сообщить о неполадках с автомобилем технику/следующему водителю.

· Передать технику или заведующему автопарком отчет об ежедневной работе (копию).
· Сделайте визуальный обзор моторного отсека и соседнего с ним оборудования автомобиля и сообщите технику о какой-либо проблеме.
· На ежедневной основе освобождайте автомобиль от мусора и отходов. 

· Убедитесь, что все источники тепла, такие, как плитки для приготовления пищи и/или обогреватели, выключены 

d)  ВОЗВРАЩАЯ ГРУЗОВОЙ АВТОМОБИЛЬ/ТУРИСТИЧЕСКИЙ АВТОБУС 

· Паркуйте автотранспортное средство с выключенным аккумулятором (если это применимо). Это отсоединит аккумулятор от генератора переменного тока и устранит риск возникновения пожара из-за короткого замыкания. 
2. 
Обязанности обслуживающего персонала 


Техник, ответственный за техобслуживание автотранспортных средств, должен регулярно проверять, чтобы:

· Системы обнаружения возгорания в моторном отсеке были подключены.

· Системы обнаружения дыма в туалетах и в спальном отсеке для водителя были правильно подключены.
· Были правильно подключены положительный вывод В+ (питающий провод аккумулятора) генератора переменного тока и положительный вывод стартера. 
· Не было незакрепленных и неподключенных проводов, и чтобы провода не соприкасались с землей.
· Ни одна из жидкостей, топливо, рабочая жидкость усилителя рулевого механизма, моторное масло, смазочное/трансмиссионное масло не контактировали с горячей поверхностью.

· Шарнир перепускного клапана турбокомпрессора не пропускали масло

· Датчики не являлись источником вытекания жидкости
· Уровни охлаждающей жидкости и масла были в норме (проверки проводятся на еженедельной основе).

· На изоляционных материалах в моторном отсеке не было топлива или масла. 

· Топливопровод не протекал.

· Системы предпускового подогрева работают правильно (двигатель и внутренний отсек)

· Замедлитель (отвод выхлопных газов, гидравлический или электрический), функционировал должным образом. Все экологическое оборудование без дефектов (отсутствуют сломанные клапаны, трубопроводы, нет протекания жидкостей)

· Система выпуска отработавших газов герметична/изолирована

· Уровень смазки в ступицах колес достаточный

· Состояние дисковых тормозов и тормозных скоб в порядке
· Огнетушители по-прежнему находятся в автомобиле и в полном порядке

· Запасные выходы функционируют нормально. 
2. Акции, которые необходимо предпринять в случае возникновения пожара/дорожно-транспортного происшествия/ экстренной необходимости 

· Припаркуйте автотранспортное средство в безопасном месте (или по крайней мере постарайтесь сделать это).
· Поставьте автотранспортное средство на тормоз. 
· Скажите пассажирам/экипажу автотранспортного средства, чтобы они отошли на безопасное расстояние.
· Откройте двери, чтобы пассажиры быстро покинули салон (Только для автобуса)
· Выключите двигатель/отключите аккумулятор с помощью выключателя аккумулятора, если это применимо. Выключите кондиционер/систему отопления. 
· Выявите источник возгорания.

·  Сообщите соответствующим службам экстренной помощи, передав им как можно больше сведений об инциденте или дорожно-транспортном происшествие и о состоянии пассажиров автотранспортного средства;

· Если это осуществимо и безопасно, для тушения небольшого очага возгорания  пользуйтесь огнетушителями. ПРИ ВОЗГОРАНИИ НЕ ОТКРЫВАЙТЕ МОТОРНЫЙ ОТСЕК.

·  Наденьте жилет, предупреждающий об опасности, и установите предупреждающие знаки. Обеспечьте охрану места происшествия.  

· Убедитесь, что пассажиры/экипаж находятся на безопасном расстоянии от автотранспортного средства.

· Покиньте место инцидента или дорожно-транспортного происшествия и скажите другим лицам последовать вашему примеру, а затем следуйте советам служб экстренной помощи.    
· Сообщите руководству компании об инциденте.

