Таджикистан

Столица – Душанбе.

Государственный язык – таджикский.

Денежная единица –  сомон.

1 USD = 2,65 сомон

 Дорожное движение_____________________________________________________
Максимальные габариты (м):


Ширина


2,55


для авторефрижераторов


2,60


Высота


4,00


Длина


грузового автомобиля


12


прицепа


12


автопоезда


20

Максимальная нагрузка на ось (т):


Тип осей автотранспортного 
      Максимальная сумма осевых масс


               средства
при двускатных

при односкатных



      колесах
      
         колесах


1. Одиночная ось
10


10


2. Сдвоенные оси прицепов или полуприцепов, ведущие оси грузовых автомобилей


или автобусов при расстоянии между осями:


до 1 м
12


11 


от 1 м включительно


до 1,3 м
14


13,0


от 1,3 м включительно до 1,8 м
16


15 


от 1,8 м включительно и более
18


17


3. Строенные оси прицепов или полуприцепов при расстоянии между осями:


до 1 м
16,5 


15____________________

от 1 метра включительно до 1,3 м
19,5 


18,3 


от 1,3 метра включительно до 1,8 м
22,5 


21 

от 1,8 м включительно и более 
25,5 


24 

Вес, передающийся на ведущую или ведущие оси автомобиля или комбинированного транспортного средства, не должен быть менее 25 % суммарного веса автомобиля или комбинированного транспортного средства. 


Максимальная общая масса (т):


Тип автотранспортного средства
Максимальная общая масса



автотранспортного средства (т)


 Грузовой автомобиль:


двухосный
18 


трехосный
24 


трехосный с ведущей осью, имеющий


две пары колес, оборудованных 


пневматической подвеской
25 ______________________


четырехосный автомобиль с двумя 


ведущими осями, каждая из


которых имеет две пары колес,


оборудованных пневматической подвеской
32 


Прицеп:


двухосный
18 


трехосный
24 


Седельный автопоезд:


двухосный тягач с двухосным


полуприцепом при расстоянии


между осями полуприцепа от 1,3 м


до 1,8 м включительно
36 _______________________


двухосный тягач с двухосным


полуприцепом при расстоянии


между осями полуприцепа свыше 1,8 м
38 


двухосный тягач с трехосным


полуприцепом
38 ______________________


трехосный тягач с двухосным


полуприцепом
38 


трехосный тягач с трехосным


полуприцепом
38 ______________________


4. Прицепной автопоезд:


двухосный грузовой автомобиль


 с двухосным прицепом
36 


двухосный грузовой автомобиль


 с трехосным прицепом                                                                              42


трехосный грузовой автомобиль


 с двухосным прицепом                                                                             42


трехосный грузовой автомобиль


 с трехосным прицепом                                                                              44


трехосный грузовой автомобиль


 с четырехосным прицепом                                                                       44

Праздничные дни_________________________________________________________
1 января; 8 марта; 21-22 марта; 1, 9 мая; 27 июня; 9 сентября;  6 ноября .  

Ограничения движения_________________________________________________
По выходным и праздничным дням нет ограничения движения. За каждый день свыше 3 дней пребывания на территории Таджикистана, взимается плата в размере 50 долл. США с человека.

Дополнительные сведения 

по условиям движения_________________________________________________
По территории Таджикистана иностранные грузовые транспортные средства могут передвигаться только при обязательном сопровождении. В конвоировании транспортных средств участвуют специальные группы сопровождения таможенных органов, которые взимают 20 долл. США за 100 км сопровождения. 

 Ввоз топлива_____________________________________________________________
Разрешается беспошлинный ввоз автомобильного топлива в объеме полной заправки топливных баков автотранспортных средств, технологически связанных с двигателем.

 Налоги и сборы__________________________________________________________
За оформление въездных и выездных документов, за въезд на территорию и эксплуатацию автомобильных дорог Республики Таджикистан, с автоперевозчиков стран СНГ взимаются сборы в следующих размерах:

Грузовые автотранспортные средства грузоподъемностью:

- до 10 тонн





50 долларов США

-от 10 до 20 тонн включительно



100 долларов США

-свыше 20 тонн





150 долларов США

За каждый проезд транзитом по территории Республики Таджикистан взимается 90 долларов США.
От уплаты сборов освобождаются владельцы и пользователи АТС, осуществляющих перевозку грузов в порядке гуманитарной помощи.

УСЛОВИЯ проезда ТЯЖЕЛОВЕСНЫХ И  КРУПНОГАБАРИТНЫХ транспортных средств, ПЕРЕВОЗКА ОПАСНЫХ ГРУЗОВ_________________
Проезд тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств регулируется выдачей на погранпереходах специальных маршрутных карт. При этом плата за превышение массы и габаритов не взымается.

Для перевозки опасных грузов необходимо получение спецразрешения в ГАИ.

Тел. В Душанбе: (8 10 992 372) 21-18-57, 21-18-62. 

Пограничные переходы

и режим работы пограничных таможен______________________________
Все погранпереходы работают круглосуточно без выходных.

Таджикистан – Кыргызстан

Баткент / Кызылбек (Баткентский р-н);

Таджикистан - Узбекистан

Bratstvo-Sariasiya
Fitehobod-Oybek
Таджикистан - Афганистан

Нижне-Пянджский там. пост /  Шерхан

Ишкашимский там. пост / Ишкамшим
Tajik  Association of Road Transport operators (ABBAT)

Ассоциация международных автомобильных перевозчиков Таджикистана ( АВВАТ)

Ul. Bokhtar 35/1,
743042 DUSHANBE, Republic of Tajikistan 
Tajikistan 
E-mail: abbat@tojikiston.com 
тел.:: +992 372 23 38 55 
факс: +992 372 21 18 62
Телефоны первой необходимости_____________________________________
(8 10 992 372) 21-18-62, 23-38-55, 21-18-57.
