Беларусь

Столица - Минск.

Государственные языки - белорусский, русский.

Денежная единица - белорусский рубль (BYB).

 Дорожное движение

Ограничение скорости движения автотранспортных средств (км/ч):


В городах и населенных пунктах
60


Вне населенных пунктов


для грузовых автотранспортных средств общим весом менее 3,5 т
90


для грузовых автотранспортных средств общим весом более 3,5 т
70


На автомагистралях


для грузовых автотранспортных средств общим весом менее 3,5 т
110


для грузовых автотранспортных средств общим весом более 3,5 т
90

Допустимые габариты (м):

	Наименование габаритов транспортного средства с грузом или без груза
	Допустимая величина габарита (в метрах)

	Длина:
	

	грузового автомобиля
	12

	автобуса
	12

	автобуса (с числом осей более 2)
	15

	сочлененного автобуса
	18

	автопоезда, седельного автопоезда
	20

	Ширина:
	

	транспортного средства с изотермическим кузовом
	2,6

	автомобиля КрАЗ, автомобилей-лесовозов МАЗ-509А, МАЗ-543
	2,63

	других транспортных средств
	2,55

	Высота
	4

	Выступ груза
	до 2


Допустимая нагрузка на ось (т):

	Тип осей транспортного средства   
	Допустимая осевая масса, сумма осевых масс 

(в тоннах) транспортного средства для автомобильных дорог

	
	I - IV категории, запроектированных 
под нагрузку 10 т
	IV - V категории,  запроектированных  
под нагрузку 6 т

	
	при двускатных

колесах
	при одно-  
скатных колесах
	при двускатных колесах
	при одно-   
скатных колесах

	Одиночные оси 
	10
	9
	6
	5,5

	Сдвоенные оси прицепов или полуприцепов, ведущие оси грузовых автомобилей, автомобилей-тягачей, седельных тягачей или автобусов при расстоянии между осями:
	
	
	
	

	до 1 метра 
	12,0
	11,0
	9,0
	8,0

	от 1 метра включительно до 1,3 метра
	14,0
	13,0
	10,0
	9,0

	от 1,3 метра включительно до 1,8 метра
	16,0
	15,0
	11,0
	10,0

	от 1,8 метра включительно до 2,5 метра
	18,0
	17,0
	12,0
	10,5

	Строенные оси грузовых автомобилей, автомобилей-тягачей, седельных тягачей, прицепов или  полуприцепов при расстоянии между осями: 
	
	
	
	

	до 1 метра
	16,5
	15,0
	12,0
	10,8

	от 1 метра включительно до 1,3 метра
	19,5
	18,3
	13,5
	12,0

	от 1,3 метра включительно до 1,8 метра
	22,5
	21,0
	15,0
	13,5

	от 1,8 метра включительно до 2,5 метра
	25,5
	24,0
	16,5
	15,0

	Смежные оси грузовых автомобилей, автомобилей-тягачей, седельных тягачей, прицепов или полуприцепов с количеством осей более 3 при расстоянии между осями:
	
	
	
	

	до 1 метра 
	5,5
	5,0
	4,0
	3,6

	от 1 метра включительно до 1,3 метра
	6,5
	6,1
	4,5
	4,0

	от 1,3 метра включительно до 1,8 метра
	7,5
	7,0
	5,0
	4,5

	от 1,8 метра включительно до 2,5 метра
	8,0
	7,5
	5,5
	5,0


При проезде по автомобильной дороге М-1/Е-30 Брест (Козловичи) - Минск - граница Российской Федерации (Редьки) транспортных средств с полуприцепами, имеющими строенные оси с расстояниями между осями от 1,3 метра включительно до 1,8 метра, допустимая сумма осевых масс для строенных осей полуприцепа составляет 24 тонны.

Для сдвоенных или строенных осей, из которых основная ось (две основные оси) с двускатными, а дополнительная ось с односкатными колесами, допустимая сумма осевых масс принимается как для осей с двускатными колесами с уменьшением осевой массы на 0,5 тонны.

Осевые массы транспортных средств, имеющих на оси четыре и более двускатных или односкатных колес при расстоянии между ними более 0,7 метра, а также при количестве колес на оси шесть и более при расстоянии между ними менее 0,7 метра не должны превышать значений, приведенных в таблице:

	Тип осей транспортного средства  
	Допустимая осевая масса, сумма осевых масс (в тоннах) транспортного средства для автомобильных дорог

	
	I - IV категории, запроектированных под нагрузку 10 т
	IV - V категории, запроектированных под нагрузку 6 т

	Одиночная ось 
	14,5
	9

	Смежные оси грузовых автомобилей, автомобилей-тягачей, седельных тягачей, прицепов или полуприцепов с количеством осей две и более при расстоянии между осями:
	
	

	до 1 метра 
	9,5
	5,9

	от 1 метра включительно до 1,3 метра
	10,5
	6,5

	от 1,3 метра включительно до 1,8 метра
	12,0
	7,75

	от 1,8 метра включительно до 2,5 метра
	13,75
	8,75


В грузовых автомобилях, автомобилях-тягачах, седельных тягачах, прицепах, полуприцепах при количестве смежных осей более двух и различном межосевом расстоянии для расчета допустимых осевых параметров принимается среднее арифметическое межосевое расстояние.

Допустимая полная масса (т):

	Тип транспортного средства     
	Допустимая общая масса транспортного средства (в тоннах) для автомобильных дорог

	
	I - IV категории,
запроектированных
под нагрузку 10 т
	IV - V категории,
запроектированных
под нагрузку 6 т

	Грузовой автомобиль:
	
	

	двухосный
	18
	12

	трехосный
	24
	16

	трехосный с ведущей осью, имеющей две пары колес, оборудованных пневматической подвеской
	
25
	
16,5

	четырехосный
	32
	23

	с пятью и более осями
	38
	28,5

	Седельный автопоезд:
	
	

	двухосный тягач с одноосным  полуприцепом
	28
	18

	двухосный тягач с двухосным полуприцепом 
при расстоянии между осями полуприцепа от 1,3 метра до 1,8 метра включительно
	

36
	

24

	двухосный тягач с двухосным полуприцепом 

при расстоянии между осями полуприцепа свыше 1,8 метра 
	
38
	
28,5

	двухосный тягач с трехосным полуприцепом
	38
	28,5

	трехосный тягач с одноосным   полуприцепом
	34
	24

	трехосный тягач с двухосным  полуприцепом
	38
	28,5

	трехосный тягач с трехосным полуприцепом
	38
	28,5

	Автопоезд: 
	
	

	двухосные грузовой автомобиль, автомобиль-тягач, трактор с одноосным прицепом
	
28
	
18

	двухосные грузовой автомобиль, автомобиль-тягач, трактор с двухосным прицепом 
	
36
	
24

	трехосные грузовой автомобиль, автомобиль-тягач с одноосным прицепом 
	
34
	
22

	другие автопоезда 
	38
	28,5

	Автобус: 
	

	двухосный 
	18

	трехосный 
	24

	трехосный сочлененный 
	28

	четырехосный сочлененный 
	28


При проезде по магистральным автомобильным дорогам М-1 - М-12 устанавливается следующая допустимая общая масса автопоездов:

двухосный грузовой автомобиль с трехосным прицепом - 42 тонны;

трехосный грузовой автомобиль с двухосным прицепом - 42 тонны;

трехосный грузовой автомобиль с трехосным прицепом - 44 тонны;

трехосный грузовой автомобиль с четырехосным прицепом - 44 тонны.

 Праздничные дни

1, 7 января; 8 марта; 20 апреля, 1, 9 мая; 3 июля; 7 ноября; 25 декабря.

 Ограничение движения

Ограничений на движение автотранспортных средств в воскресные и праздничные дни нет.

 Ввоз топлива

Разрешается беспошлинный ввоз автомобильного топлива в объеме полной заправки баков, технологически связанных с двигателем.

 Налоги и сборы

Дорожные сборы

Если иное не оговорено в двусторонних соглашениях, с иностранных грузовых автотранспортных средств взимаются дорожные сборы за въезд и за транзит в зависимости от его грузоподъемности.

Указанные дорожные сборы уплачиваются единовременно по следующим ставкам:


За въезд


до 10 т
$35


от 10 до 24 т включительно
$50


свыше 24 т
$80


За транзит


до 10 т
$70


 от 10 до 24 т включительно 
$100


свыше 24 т
$155


В целях исключения возникновения очередей в непосредственной близости от пункта пропуска транспортные средства, следующие на выезд из Республики Беларусь, размещаются на территории РУТП «Брестгрузавтосервис». С 1 июня 2003г. тариф на услуги размещения и пребывания транспортных средств международных перевозчиков грузоподъемностью более 3,5 тонн на территории РУТП «Брестгрузавтосервис» (до 12 часов) составил 7 евро.

 Платные дороги (туннели, мосты)

Ставки сборов и порядок оплаты за проезд по автомобильной дороге М1/Е30:

Плата за проезд по автомобильной дороге М1/Е30 Брест - Минск - граница Российской Федерации осуществляется:


- владельцами (пользователями) транспортных средств иностранных государств - в свободно конвертируемой валюте;


- владельцами (пользователями) транспортных средств стран СНГ - в свободно конвертируемой валюте либо в рублях Российской Федерации.

Ставки платы с владельцев (пользователей) транспортных средств по платной автомобильной дороге М1/Е30 Брест (Козловичи) - Минск - граница Российской Федерации (Редьки) ($):

	Вид    
транспорта
	Коли-  
чество 
осей
	Размеры ставок платы за проезд по автомобильной дороге М-1/Е-30 по пунктам взимания дорожных сборов (долларов США)

	
	
	для нерезидентов Республики Беларусь, за исключением Российской Федерации
	для резидентов Российской Федерации
	для резидентов Республики Беларусь

	
	
	ПВДС    
"Федьковичи"
	ПВДС   
"Колосово"
	ПВДС  
"Крупки"
	ПВДС  
"Редьки"
	ПВДС    
"Федьковичи"
	ПВДС   
"Колосово"
	ПВДС  
"Крупки"
	ПВДС  
"Редьки"
	ПВДС    
"Федьковичи"
	ПВДС   
"Колосово"
	ПВДС  
"Крупки"
	ПВДС  
"Редьки"

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Транспортное
средство    
высотой не  
более 210 см
	2
	2
	1
	1
	2
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0
	0
	0
	0

	
	3 и  
более
	2
	2
	2
	2
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0

	Транспортное
средство    
высотой     
более 210 см
	2
	3
	3
	3
	3
	2
	2
	2
	2
	0
	0
	0
	0

	
	3
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	
	4 и  
более
	15
	10
	10
	15
	15
	10
	10
	15
	15
	10
	10
	15


 Условия проезда тяжеловесных 

 и крупногабаритных транспортных средств

Ставки платы за превышение допустимой общей массы транспортного средства более 2 процентов устанавливаются в размере 0,03 доллара США за каждую полную тонну превышения на километр расстояния и 0,01 доллара США за неполную тонну превышения на километр.

Ставки платы за превышение допустимой осевой массы на одиночную, сдвоенную и строенную оси транспортного средства.

	Превышение допустимой осевой  массы (процентов)
	Ставки платы за километр расстояния (долларов США)

	От 2 до 5 включительно
	0,1

	От 5 до 10 включительно
	0,3

	От 10 до 15 включительно
	0,4

	От 15 до 20 включительно
	0,5

	От 20 до 30 включительно
	0,7

	От 30 до 40 включительно
	0,9

	Свыше 40
	1,8


Ставки платы за превышение допустимой осевой массы на каждую смежную ось транспортного средства при количестве осей более трех с односкатными и двускатными колесами, а также имеющих на оси четыре и более двускатных или односкатных колеса при расстоянии между ними более 0,7 метра и при количестве колес на оси шесть и более при расстоянии между ними менее 0,7 метра.

	Превышение допустимой осевой массы (процентов)
	Ставки платы за километр расстояния (долларов США)

	От 2 до 5 включительно
	0,06

	От 5 до 10 включительно
	0,10

	От 10 до 15 включительно
	0,14

	От 15 до 20 включительно
	0,17

	От 20 до 30 включительно
	0,28

	От 30 до 40 включительно
	0,46

	Свыше 40
	0,90


Ставки платы за превышение допустимых габаритов транспортных средств.

	Параметры транспортного средства (метров)
	Ставки платы за километр расстояния (долларов США)

	Высота:
	

	свыше 4 метров до 4,5 метра включительно
	0,05

	от 4,5 метра до 5 метров включительно
	0,10

	свыше 5 метров
	0,20

	Ширина:
	

	свыше 2,55 метра до 3 метров включительно
	0,05

	от 3 метров до 3,75 метра включительно
	0,10

	свыше 3,75 метра
	0,25

	Длина:
	

	за каждый полный метр превышения допустимой 
длины:
	

	до 4 метров включительно
	0,04

	от 4 метров до 8 метров включительно
	0,05

	свыше 8 метров
	0,06

	за неполный метр превышения допустимой длины
	0,02

	Выступ груза:
	

	за каждый полный метр превышения
	0,04

	за неполный метр превышения
	0,02


Плата за проезд тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств при следовании без специального разрешения или нарушении установленного маршрута движения по автомобильным дорогам.

	Превышение допустимых параметров (процентов)
	Повышенный размер платы при следовании без специального разрешения или нарушении установленного маршрута движения (процентов)

	От 4 до 10 включительно общей массы и (или) осевых масс
	50

	От 10 до 40 включительно допустимой общей массы и (или) осевых масс, а также любых допустимых габаритов
	100

	Более 40 допустимой общей массы и (или) допустимых осевых масс
	200


При следовании тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств без специального разрешения размер платы начисляется за пройденный участок маршрута движения, а при следовании со специальным разрешением и отклонением транспортного средства от согласованного маршрута - за пройденный участок по отклоненному маршруту.

Плата за проезд по автомобильным дорогам тяжеловесных транспортных средств в период сезонных ограничений массы и нагрузок на оси транспортных средств, устанавливаемых вследствие неблагоприятных погодно-климатических условий, рассчитывается исходя из установленных на данный период допустимых весовых параметров.

Плата за проезд тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств иностранных государств, находящихся на территории Республики Беларусь в лизинге или аренде (с иностранными номерными знаками тягача), рассчитывается как для транспортных средств, зарегистрированных в Республике Беларусь.

Плата за проезд тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства взимается в зависимости от превышения допустимых параметров его общей массы, осевых масс, габаритных размеров, а также от расстояния перевозки по автомобильным дорогам и рассчитывается по следующей формуле:

                                             n

            П = (Cm x АМ + Cmн) x S x K + + SUM Cj x S x K +

                                             1

              + (Сш + Св + Сд + Сдн + Свг + Свгн) x S x K,

-------------------------------

А - греческая буква "дельта"

где П - плата за проезд транспортного средства;
Cm - ставка платы за превышение допустимой общей массы транспортного средства на 1 полную тонну;

АМ - превышение допустимой общей массы транспортного средства;

Cmн - ставка платы за превышение допустимой общей массы транспортного средства на одну неполную тонну;

n - количество осей у транспортного средства;


Сj - ставка платы за превышение допустимой массы одиночной, сдвоенной или строенной оси, а также при наличии у транспортного средства более трех смежных осей;

S - протяженность маршрута;

Сш, Св, Сд, Сдн, Свг, Свгн - ставки платы за проезд транспортного средства при превышении соответственно его допустимых ширины, высоты, длины (полного и неполного метра), выступа груза (полного и неполного метра);

К - повышающий коэффициент при следовании без специального разрешения по автомобильным дорогам или нарушении установленного маршрута:

К = 1,0 - при отсутствии нарушения;

К = 1,5 - при увеличении размера платы на 50 процентов;
К = 2,0 - при увеличении размера платы на 100 процентов;

К = 3,0 - при увеличении размера платы на 200 процентов.

При перевозке грузов, превышающих допустимые весовые параметры и габариты, необходимо получить специальное разрешение в РУП "Белдорцентр"

220036, г. Минск, пер. Домашевский, 11;

тел. +375 17 256-67-78, 256-48-73; факс +375 17 256-96-50

 Перевозка опасных грузов

Выдачу разовых разрешений на перемещение (ввоз, вывоз, транзит) через таможенную границу Республики Беларусь автомобильным транспортом сильнодействующих и ядовитых веществ, источников ионизирующего излучения осуществляет Департамент Проматомнадзор Республики Беларусь.


тел. +375 17 278-43-03;  факс + 375 17 278-43-13; .
Выдачу разовых разрешений на перемещение (ввоз, вывоз, транзит) через таможенную границу Республики Беларусь автомобильным транспортом озоноразрушающих веществ осуществляет Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь.


тел. + 375 17 220-66-91, 220-60-50; факс +375 17 220-55-83.
Выдачу разовых разрешений на перемещение (ввоз, вывоз, транзит) через таможенную границу Республики Беларусь автомобильным транспортом наркотических, психотропных веществ прекурсоров осуществляют Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Центр гигиены и эпидемиологии Министерства здравоохранения Республики Беларусь.

Соответственно:


тел. +375 17 222-65-47; факс +375 17-222-46-27;


тел. +375 17 278-05-49; факс +375 17-278-42-26
 Пограничные переходы 

 и режим работы пограничных таможен

Все пограничные таможни работают круглосуточно.

Пограничные переходы:

Беларусь-Латвия

Урбаны / Силене

Бигосово / Патернике

Беларусь-Литва

Мольдевичи / Адутишкис

Котловка / Лаворишкес

Каменный Лог / Мядиникай

Бенякони / Шальчининкай

Привалка / Райгардас

Лынтупы/Ппяляке

Лоша/Шумкас

Клевица/Уряляй

Геранены/Крикунай

Дотишки/Эйшишкес

Поречье/Латежарис

Беларусь-Польша

Брузги / Кузница закрыт до ноября 2002 года

Брестовица / Бобровники

Козловичи / Кукурыки

Беларусь – Россия

Кострово/Байдаково

Юхоновичи/Долосцы

Горбачево/Клиново

Краснополье/Стайки

Езерище/Лобок

Шлыки/Дрозды

Стайки/Сеньково

Колышки/Узгорки

Лиозно/Рудня

Редьки/Красное

Ляды/Красный

Коськово/Клюкино

Звенчатка/Понятовка

Горня/Осинка

Смольки/Беляни

Самотевичи/Медведи

Перелевка/Верхличи

Селище/Камень

Веселовка/Сеньковка

Беларусь-Украина

Томашовка / Пулемец

Олтуш / Пища

Мокраны / Доманово

Мохро / Дольск

Невель / Прыкладники

Верхний Теребежов / Городище

Глушкевичи / Майдан Копишенский

Новая Рудня / Виступовичи

Александровка / Вильча

Комарин / Славутич

Новая Гута / Новые Ярыловичи

Веселовка / Сеньковка

 Телефоны первой необходимости

Милиция

- 02

Пожарная служба
- 01

Скорая помощь
- 03.

